SPIS TREŚCI:

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania……………………………………………………………………..	str. 2

2. Zakres inwestycji…………………………………………………………………….	……..	str. 2

3. Temat opracowania………………………………………………………………………..	str. 2

4. Charakterystyka drogi i ruchu…………………………………………………………....	str. 2

5. Oznakowanie ………...…………………………………………………………………….	str. 3

Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000………………………………………………………..	str. 5

2. Plan sytuacyjny 1/8 w skali 1:500…………………………………………………………     str. 6  3. Plan sytuacyjny 2/8 w skali 1:500………………………………………………………….    str. 7

4. Plan sytuacyjny 3/8 w skali 1:500………………………………………………………….    str. 8

5. Plan sytuacyjny 4/8 w skali 1:500………………………………………………………….    str. 9

6. Plan sytuacyjny 5/8 w skali 1:500………………………………………………………….  str. 10

7. Plan sytuacyjny 6/8 w skali 1:500…………………………………………………………   str. 11

8. Plan sytuacyjny 7/8 w skali 1:500…………………………………………………………   str. 12

9. Plan sytuacyjny 8/8 w skali 1:500…………………………………………………………   str. 13

- Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2022 poz. 2372)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889 t.j.)

- Umowa z inwestorem.

- Mapa, inwentaryzacja oznakowania i wizja w terenie.

- Zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2007W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008W w msc. Zabuże do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną nr dz. 169 w msc. Nowe Mierzwice. Długość inwestycji wynosi 7 479 km.

- Temat opracowania

Tematem opracowania projektu jest stała organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 2007W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008W w msc. Zabuże do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną nr dz. 169 w msc. Nowe Mierzwice. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, nawierzchni zjazdów, drogi dla pieszych i rowerów w km 5+869 do km 13+348 w Powiecie Łosickim.

- Charakterystyka drogi i ruchu

Droga powiatowa nr 2007W

W okolicy miejsca projektowanej przebudowy drogi znajduje się zieleń niska, krzewy oraz średniej wielkości drzewa, wymagające wycinki.

Nawierzchnia objęta opracowaniem jest w złym stanie technicznym, występują liczne wyrwy i ubytki powodujące utrudnienia w odbywającym się ruchu pojazdów. Droga posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej, na której występują liczne nierówności, przez co po opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody. Szerokość jezdni wynosi 5,50 m. Przedmiotowa droga jest odwodniona powierzchniowo, droga nie posiada kanalizacji deszczowej.

Przewidywany czas wprowadzenia stałej organizacji ruchu: III kwartał 2026 r.

- Oznakowanie

Projektowana stała organizacja ruchu, zostanie oznaczona za pomocą znaków pionowych oraz poziomych.

Projektuje się nowe oznakowanie pionowe:

| ZNAK | NAZWA | ILOŚĆ (w szt.) |
| --- | --- | --- |
| A-3 | Dwa niebezpieczne zakręty- pierwszy w prawo | 5 |
| A-4 | Dwa niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo | 7 |
| A-7 | Ustąp pierwszeństwa | 3 |
| B-20 | Stop | 3 |
| B-33 | Ograniczenie prędkości | 10 |
| B-34 | Koniec ograniczenia prędkości | 2 |
| C-13/16 | Droga dla pieszych i rowerów | 2 |
| C-13a/16a | Koniec drogi dla pieszych i rowerów | 1 |
| D-1 | Droga z pierwszeństwem | 6 |
| D-2 | Koniec drogi z pierwszeństwem | 1 |
| D-6 | Przejście dla pieszych | 12 |
| D-6b | Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów | 12 |
| D-15 | Przystanek autobusowy | 18 |
| D-42 | Obszar zabudowany | 2 |
| D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | 2 |
| E-4 | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość | 2 |
| E-17a | Miejscowość | 5 |
| E-18a | Koniec miejscowości | 5 |
| T-2 | Tabliczka podaje długość odcinka drogi | 6 |
| T-3 | Tabliczka oznacza koniec odcinka drogi | 4 |
| T-6a | Przebieg drogi z pierwszeństwem | 2 |
| T-6c | Przebieg drogi z pierwszeństwem | 1 |
| U-3a | Tablica prowadząca w prawo | 15 |
| U-3b | Tablica prowadząca w lewo | 15 |
| U-2 | Słupek krawędziowy | 28 |
| U-3e | Tablica prowadząca dwustronna | 2 |
| A-18b | Uwaga na zwierzęta | 2 |
| D-30 | Obozowisko | 4 |

Projektuje się nowe oznakowanie poziome:

| ZNAK | NAZWA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| P-4 | Linia podwójna ciągła | 14 |
| P-7c | Linia krawędziowa- przerywana wąska | 369,22 |
| P-7d | Linia krawędziowa- ciągła wąska | 185,61 |
| P-10 | Przejście dla pieszych | 7 |
| P-10/11 | Przejście dla pieszych i rowerzystów | 12 |
| P-12 | Stop | 8 |
| P-13 | Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów | 3,5 |
| P-14 | Linia warunkowego zatrzymania z prostokątów | 7,75 |
| P-17 | Linia przystankowa | 144 |
| P-23 | Rower | 102,61 |
| P-27 | Piesi | 106,95 |

Opracował: mgr inż. Mariusz Kożuchowski